MAXI-FIX Çocuk Güvenlik Koltuğu

Grup II	15-25 Kg

Grup III	22-36 Kg

KULLANIM KILAVUZU

P1

Maxi-Fix çocuk güvenlik koltukları her daim araç emniyet kemerleri ile uyumlu olmakla birlikte, Isofix (Kancalar) donanımı bulunan hemen hemen tüm araçta montaj imkanı sağlamaktadır. Doğru uygunluk uygulamalar listesinden kontrol edilebilir.

Uyarı: Maxi-Fix yarı evrensel (semi-universal) olarak onaylanmıştır. Bu nedenle yalnızca uygulamalar listesinde belirtilen araçlarda kullanılmalıdır.

Ürün Bilgisi

Bu koltuk Avrupa birliği en güncel standartları olan Grup2+3 standartlarına uygun olarak test edilmiş ve tasarlanmıştır.

Bu koltuk 15 ile 36 kilo arasında, yaklaşık 4 ile 12 yaş aralığında çocuklar için tasarlanmıştır.

Belirtilen tüm yaşlar yaklaşık olarak verilmiştir, çünkü tüm çocuklar farklı büyüme değerlerine sahiptir.
Belirtilen kilo orantıları temel güvenlik unsurudur.

Maxi-Fix koltukları çocuğunuzun güvenliğini arttırmak için aşağıda belirtilen özelliklerle donatılmıştır:

● Isofix (Kancalar),

● Araçlardaki 3 noktalı yetişkin emniyet kemerleri,

● Çocuğunuzun tüm büyüme süresince güvenliğini sağlamak adına 4 yükseklik pozisyon ayarlı baş desteği,

● Yüksek ve geniş yan kenarlar çarpışmalara karşı daha fazla koruma sağlar.

P2

Çocuğunuzu tam anlamıyla korumak ve araç içerisinde güvenli ve rahat olduklarına emin olmak adına aşağıdaki talimatları uygulamalısınız:

● “Maxi-Fix” çocuk güvenlik koltukları üç nokta emniyet kemeri bağlantılı ve ön hava yastıkları kapanabilen araçların ön ve arka koltuklarına montaj yapılabilecek uygunlukta tasarlanmıştır. Ancak maksimum güvenliğin sağlanması adına koltuğun araç arka koltuğuna montajını tavsiye etmekteyiz.

Öne dönük kurulum (F1)    Araç içi pozisyonu (F2)

● Koltuk yalnızca ECE-16 veya eşdeğer standartlarınca uygun görülen, otomatik 3 noktadan bağlantılı otomatik emniyet kemeri ile donatılmış araçlarda kullanılmalıdır. (F3)

İki noktadan bağlantılı emniyet kemerleri ile kullanmayınız. Ani frenlemelerde veya kaza durumunda yüksek tehlikeye neden olabilir. (F4)

P3

● Bazı araçlarda, emniyet kemeri askıları çok yüksek pozisyonlarda bulunmaktadır. Koltuğun kenarları ile çakışarak güvensiz bir pozisyona neden olmaktadır. Bu gibi durumlarda çocuk güvenlik koltuğunuzu ileriye itmeyi veya araç içindeki başka bir koltukta kullanmayı deneyiniz. Bu gibi belirsiz durumlarda yerel distribütörünüz veya satıcınızla iletişime geçiniz.

● Tüm güvenlik sistemleri bütün araçlarda tam anlamıyla aynı değildir, bu nedenle “Maxi-Fix” koltuklarını kullanacağınız araçta denemenizi öneririz.

●. İkinci el ürünlerin kullanılmaması önemle tavsiye edilir. İTAMEKS tam güvenliği yalnızca ürünün gerçek alıcısına garanti etmektedir.

● İTAMEKS kazalar nedeni ile aşırı hasar almış “Maxi-Fix” koltuklarının yenileri ile değiştirilmesini tavsiye etmektedir.

● Tüm emniyet kemerlerinin doğru pozisyonda olduğuna ve çocuğunuza uygun şekilde bağlandığından emin olun. Emniyet kemerlerinin birbirlerine dolanmadığından emin olunuz. Çocuğunuzun her ne olursa olsun emniyet kemerine dokunmaması ve ayarlarını değiştirmemesi gerektiğini anlamasını sağlayınız.

●“Maxi-Fix” çocuk güvenlik koltukları araçlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır, başka amaçla kullanılmamalıdır.

●”Maxi-Fix” çocuk güvenlik koltuklarının kullanımı ile ilgili ayrıntılı bilgi almak için, yerel distribütörünüz veya satıcınız ile iletişime geçiniz.

P4

- Baş desteği - Yan darbe koruma - Kol desteği - Oturak (Taban) - Boy yükseklik ayarı - Kemer kılavuzu ( çapraz kemer için) - Baza (Koltuk kasası) - Kemer kılavuzu (kucak kemeri için) - Isofix (kancalar)

P5

Koltukların Kullanımı: 15 ile 36kg arası çocuklar için

Maxi-Fix koltukların Isofix (kancalar) bağlantı aparatları ile bağlanması:

Isofix bağlantı aparatları çocuk güvenlik koltuğunuzu araçlardaki güvenlik sistemlerine en kolay ve güvenli bağlantıyı sağlayacak şekilde tasarlanmıştır. Tüm araçlar bu bağlantı aparatlarına sahip olmayabilir ancak birçok yeni model araçta standart hale gelmeye başlamıştır. Ekteki listede koltukların doğru şekilde kurulabileceği araçlar listesini bulabilirsiniz.

1. Eğer aracınız Isofix (Kancalar) bağlantı aparatlarına sahipse, bu size daha stabil kullanım sağlamak adına ekstra bağlantı imkanları sağlamaktadır. Bazı araçlar, güvenlik koltuklarındaki bağlantı aparatlarına doğru pozisyonda bağlamaya yardımcı olmak amacı ile üretilmiş plastik kılavuz kapaklarına sahip olmayabilir. Bu gibi durumlarda Maxi-Fix koltuklarının plastik kılavuz kapaklarını kullanabilirsiniz.

(Isofix için tasarlanan bu bağlantı aparatları F5 de gösterildiği şekilde yerleştirilmelidir.)

P6

Uyarı: Eğer aracınızda Isofix bağlantı noktaları mevcut ise Maxi-Fix koltukları kurulumunu Maxi-Fix bağlantı aparatlarını kullanarak yapabilirsiniz.

2.1. Maxi-Fix çocuk güvenlik koltuğunu arkası araç koltuğuna dönük şekilde, Şekil F6 da görüldüğü gibi çeviriniz.

2.2. Koltuğu araç koltuğuna en uygun pozisyonda yerleştirin. Maxi-Fix’in kancaları ve aracın Isofix bağlantı aparatlarının bir birlerine bakar şekilde olduğundan emin olun.

2.3. Maxi-Fix çocuk güvenlik koltuğunun arka kısmını araç koltuğuna doğru itiniz. Bu işlemi Isofix iki bağlantı aparatının bağlantı noktalarını gösteren mevcut plastik kılavuzları izleyerek, her iki aparatın da birbirlerine kilitlendiğinden emin olana kadar devam ettiriniz. Kilitleme gerçekleştiğinde kilit sesi duyulacaktır. (Bkz. F7)

2.4. Koltuğu ileri yönde çekerek her iki bağlantı noktasını da kontrol edin ve bağlantının sıkıca gerçekleştiğinden emin olun. Deneme sırasında koltuğun ileri yönde hareket ettirilememesi bağlantının doğru yapıldığını gösterir.

P7

Isofix (Kancalar) Bağlantı Aparatlarını Açma

Çocuk güvenlik koltuğunuzdaki Isofix bağlantı aparatlarının, araç üzerindeki Isofix bağlantı kancalarından ayırmak için Şekil F8 de gösterildiği gibi her iki aparatı da açma mekanizmasını çekerek ayırınız.

Maxi-Fix’i Araç Koltuğuna Güvenli Şekilde Yerleştirme

1. Çocuğunuzu Maxi-Fix’e yerleştirin ve rahat şekilde oturduğundan emin olun.

2.Araç emniyet kemerini öncelikle baş dayanağı kemer kılavuzu sonra da kol desteğinde bulunan kemer kılavuzundan geçirerek takınız.

2.1.Kemeri çapraz şekilde kılavuzdan geçirerek baş dayanağının altından bağlayınız. (Bkz. F9)

2.2.Kemerin kucağa gelen kısmını emniyet kemer tokasının yanına denk gelecek şekilde kol desteği altında bulunan kemer kılavuzlarından geçirerek bağlayınız. (Bkz.F10)

2.3.Hiçbir bağlantı noktasının, araç koltuk kumaşına dolanmadan veya sıkışmadan, hareketi engellemeyecek şekilde kemerlere bağlandığından emin olun.

P8

3. Çapraz kemerin çocuğunuzun omuzları üzerinden rahatça geçecek şekilde, kucak kemerinin ise kalça üst kısmında kalacak şekilde bağlandığından emin olun. (Bkz. F11)

4. Çocuğunuzu koltuktan almak için, öncelikle emniyet kemerini çözün ve omuz kemeri kılavuzunu çıkarınız.

Baş Dayanağı Yükseklik Ayarları

Yüksekliği ayarlamak üzere, baş dayanağının arkasındaki düğmeyi yukarı doğru çekiniz ve baş dayanağını dilediğiniz yükseklikte ayarlayınız. (F12) Doğru yüksekliğe ulaştığınızda, düğmeyi serbest bırakınız ve en yakın kilitleme pozisyonuna geçtiğinde duyulacak kilitleme sesine kadar hareket ettirin. (F13)

P9

Uyarı:

! Oturulmayan Maxi-Fix’i her daim Isofix ve 3 noktalı emniyet kemerleri ile bağlı bulundurulmalıdır.

! Araç içi bagajların ve diğer eşyaların doğru şekilde yerleştirildiğinden emin olun.

! Kemerin dolanmadığından emin olun.

! Kucak kemeri kalçanın üzerinde kalacak şekilde bağlanmalıdır.

Omuz Kemer Yüksekliğinin Kontrolü

Çocuğunuz için en iyi korumayı sağlamak adına, omuz kemeri omuzların üzerinden rahatça geçecek şekilde ayarlanmalıdır. (F14)

Çok alçak           Doğru pozisyon           Çok Yüksek

P10

Minderler bir güvenlik özelliğidir. Maxi-Fix koltuklarını güvenlik minderi olmadan kesinlikle kullanmayınız.

● Baş destek kılıfını arkadan tutarak ileri yöne doğru çıkarın. Son olarak baş desteği kılıfını çıkarın. (F15)

● Sırt destek kılıfı: Minderi iki taraflı koruma aparatlarını da ayırın ve tamamen çıkarmaya devam edin.  (F16).

● Oturma bölümü kılıfı: Arka bölümdeki kayışları çıkarın ve öne doğru çekin. (F17)

Yıkama elde ve 30 derece altı sıcaklıklarda yapılmalıdır. . Kılıfları geri yerleştirmek için aynı adımları tersine uygulayarak yapınız.

P11

- Çocuğunuzu araçta kesinlikle yalnız bırakmayınız.

- Koltuklarda İTAMEKS onayı olmayan değişiklik yapılması veya eklentiler yapılması sistemin çalışmasını ciddi şekilde etkileyebilmektedir.

- Belirtilen talimatların dikkatlice uygulanmaması, sistemin doğru şekilde çalışmasını engelleyerek çocuklar için tehlikeliye neden olabilir.

- Güvenlik ürünleri kılıfı olmadan kullanılamaz veya orijinal olmayan başka bir kılıf ile değiştirilemez.

- “Maxi-Fix” kaza sonrası kullanılmamalıdır. Ayrıca koltuk (kaza sonrası) hasar görmemiş olabilir ancak başka bir kaza olması durumunda çocuklarınızı koruması gerektiği şekilde korumayabilir.

P12

- Kullanım kılavuzunu bilgi edinmek üzere saklayınız.

- Her zaman koltuk altındaki bölmede bulundurunuz.

- Araç içi bagajların veya diğer eşyaların uygun bir şekilde sabitlenmiş olmasına özen gösteriniz. Emniyete alınmamış eşyalar, herhangi bir kaza durumunda ciddi yaralanmalara yol açabilir.

- Maxi-Fix koltuklar kullanılmaması durumunda dahi emniyet kemeri ile uygun şekilde bağlanmalıdır. Herhangi bir kaza sırasında gevşeme nedeni ile yolculara zarar verebilir.

- Maxi-Fix koltuklarını kapatılamayan veya iptali mümkün olmayan ön hava yastıklı araçlarda kullanmayınız. Araç üreticinizle veya satıcınıza danışınız.

- Maxi-Fix koltuğun, yatan koltuklar veya araç kapıları arasında sıkışmadığından emin olunuz.

Koltuğunuzun kumaşını uzun süre güneş altında bırakmayınız. Koltuk kullanılmadığı zamanlarda örterek bagajda saklayınız. Tüm plastik parçaları ılık sabunlu su ile yıkayarak sonrasında dikkatlice kurutabilirsiniz. 

GARANTİ

● Ürünün garantisi, satın alındığı fatura tarihten itibaren 24 ay süreyle geçerlidir. 
Satın alma tarihi sadece orijinal satış belgesiyle kanıtlanabilir. Sadece malzeme ve üretim hataları garanti kapsamındadır. Garanti hakkı sadece ilk alıcı için geçerli olup devredilemez. Garantisi sadece kullanıcı tarafından üzerinde değişiklik yapılmayan ürünler için geçerlidir.

● Üründe herhangi bir arıza ya da kusur olması durumunda kullanıcının ürünü satıcıya iade etmesi gerekmektedir. Satıcının sorunu giderememesi durumunda ürünle ilgili şikayeti tam olarak açıklayan bir yazı ve satış belgesinin aslıyla birlikte ürün, tam ve eksiksiz olarak distribütöre iade edilmelidir. Ürünün değiştirilmesi ya da iadesi talep edilemez. Ürünün tamiri, garanti süresinin uzatılmasına sebebiyet vermez. Üretici firma burada belirtilenler dışında başka herhangi bir hasardan sorumlu değildir.

● Aşağıdaki durumlarda garanti geçerli değildir:

-Ürün, satış belgesinin aslı ile birlikte tam ve eksiksiz olarak distribütöre teslim edilmemiş ise.

-Söz konusu hasar ürünün kullanım ve bakımının kullanım kılavuzunda belirtilen talimatlara göre yapılmaması sonucu meydana gelmiş ise.

-Ürünün tamiri üçüncü şahıslar tarafından yapılmış ise.

-Kusurun dikkatsizlik ve ihmalden kaynaklanmış olması halinde.

-Hasarın; günlük kullanım sonucunda parçalar, kemerler ve/veya kılıfta beklenen olası normal eskimenin meydana gelmesi.

-Aracın döşemesine zarar verilmiş ise.

-Belirtilen garanti şartlarının yerine getirilmemiş olduğu tespit edilmesi halinde.

İTAMEKS

Yeşilce Mah Destegül Sok. No:8/4

34418 Seyrantepe, Istanbul / TURKIYE

Tel : +90 212 280 18 05

Fax : +90 212 270 39 29

www.itameks.com